PQC-SAT

Mini-experimento sobre criptografia pós-quântica, falhas transitórias e proteção de integridade em um OBC COTS

Integrantes: Amon Sinder Souza Pires e Lucas Silva Mendonça
Universidade Federal Fluminense (UFF)
TCC00230 Introdução à Criptografia 2026.1
Junho de 2026

DOCUMENTO DESCRITIVO DO SEMINÁRIO
Proposta consolidada com protótipo visual funcional

# Resumo

Este seminário apresenta o PQC-SAT, um mini-experimento didático sobre o impacto de falhas transitórias em sistemas embarcados que utilizam criptografia pós-quântica. Um ESP32 representa um computador de bordo COTS de um CubeSat educacional, enquanto um notebook atua como estação de controle. A proposta compara o mesmo conjunto reproduzível de bit-flips em dois cenários: transmissão sem proteção adicional e transmissão com um guardião leve de integridade, inicialmente CRC-32. O dashboard visual já está funcional, enquanto a mutação real de bytes, o firmware e a integração serial compõem a arquitetura experimental descrita. Resultados numéricos ainda não são apresentados, pois a coleta experimental não foi executada.

# 1. Contexto e motivação

CubeSats utilizam frequentemente componentes comerciais pela redução de custo e tempo de desenvolvimento. Entretanto, componentes COTS não são necessariamente tolerantes à radiação e podem sofrer falhas transitórias, como inversões de bits em memória ou em mensagens. Ao mesmo tempo, o NIST padronizou o ML-KEM no FIPS 203, tornando relevante discutir a execução de criptografia pós-quântica em plataformas embarcadas com recursos limitados.

O recorte do seminário não busca reproduzir radiação real nem realizar uma campanha aeroespacial completa. A proposta é uma demonstração controlada que evidencia uma ideia central de cibersegurança: um algoritmo forte não elimina falhas de implementação, comunicação ou integridade.

# 2. Problema de pesquisa e hipótese

Pergunta principal: o que acontece quando um bit-flip altera uma mensagem ou sessão criptográfica em um OBC COTS, e como um mecanismo leve de integridade muda o resultado observado?

Hipótese: a aplicação de um guardião de integridade reduz as corrupções aceitas silenciosamente, com custo de processamento compatível com um perfil restrito de ESP32.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo geral

Construir uma demonstração visual, reproduzível e tecnicamente auditável sobre falhas transitórias e detecção de corrupção em um sistema embarcado inspirado em CubeSats.

## 3.2 Objetivos específicos

Gerar uma campanha determinística de falhas por seed.

Aplicar bit-flips reais em payloads ou ciphertexts.

Comparar os mesmos faults com e sem CRC-32.

Classificar sucesso, falha silenciosa e erro detectado.

Registrar eventos e métricas em CSV.

Avaliar tempo, memória e tamanho de firmware no ESP32.

Apresentar o experimento em uma narrativa de aproximadamente 20 minutos.

# 4. Arquitetura proposta

O notebook executa o dashboard, controla a campanha de falhas, registra resultados e apresenta a visualização. O ESP32 executa o firmware embarcado e troca comandos e telemetria por UART. O modo simulado permanece disponível como fallback demonstrável.

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Dashboard Pygame | Interface, console, timeline e comparação dos cenários. |
| ExperimentEngine | Geração da campanha, mutação de bytes e classificação. |
| SerialBridge | Comunicação assíncrona e versionada com o ESP32. |
| Firmware ESP32 | Payload, guardião, telemetria, watchdog e backend criptográfico. |
| CSV | Evidência reproduzível das tentativas e métricas. |

# 5. Metodologia experimental

Uma única campanha de faults será criada e reaplicada aos dois cenários, impedindo que resultados diferentes sejam consequência de sorteios diferentes.

Gerar payload e valor de referência.

Selecionar byte e máscara de bit a partir da seed da campanha.

Executar o cenário A sem proteção adicional.

Executar o cenário B com CRC-32 usando exatamente o mesmo fault.

Classificar o resultado e registrar tempo, memória e bytes antes/depois.

Repetir a campanha no modo simulado e, se viável, no ESP32.

| Resultado | Definição operacional |
| --- | --- |
| OK | Os dados recebidos permanecem iguais aos originais. |
| SILENT | Os dados foram alterados e aceitos sem detecção. |
| DETECTED_GUARD | O CRC divergiu do valor de referência. |
| KEY_MISMATCH | O harness observou segredos de sessão diferentes. |
| PROTOCOL_REJECT | Uma confirmação autenticada da sessão falhou. |

# 6. Perfil embarcado OBC-1U-LIMITED

O ESP32 não será apresentado como representação universal de um CubeSat. Será usado como OBC COTS educacional sob um orçamento operacional explícito, comparado também ao baseline integral da placa.

| Recurso | Perfil limitado |
| --- | --- |
| CPU | Um core dedicado, 80 MHz. |
| RAM | Sem PSRAM; orçamento de 256 KiB. |
| Flash | Aplicação com até 1 MiB. |
| Rádio | Wi-Fi e Bluetooth desativados. |
| Comunicação | UART, frames de até 256 bytes. |
| Telemetria | 1 Hz no modo nominal. |
| Persistência | Ring buffer local de 128 eventos. |
| Saúde | Watchdog, brownout e free heap monitorados. |

A comparação BASELINE × OBC-1U-LIMITED evita atribuir ao algoritmo um custo causado apenas pela limitação experimental escolhida.

# 7. Protótipo atual

O dashboard fullscreen já foi implementado em Python com pygame-ce. Ele contém a visualização do CubeSat, painel de telemetria, console e indicadores de falha. Nesta versão, os resultados ainda são simulados e estão identificados como tal. A interface não afirma que ML-KEM, CRC ou ESP32 já estejam ativos.

Figura 1 — Dashboard atual do PQC-SAT. Os dados exibidos são simulados.

# 8. Métricas e resultados esperados

Número total de tentativas.

Falhas silenciosas e erros detectados por cenário.

Tempo por operação e overhead do guardião.

Pico de RAM e tamanho do firmware.

Ocorrências de watchdog, reset ou falha de protocolo.

Resultado esperado, ainda não medido: o cenário com CRC-32 deve detectar bit-flips dentro da região protegida, enquanto o cenário sem guardião pode aceitar payloads alterados. Nenhuma porcentagem será apresentada antes da coleta.

# 9. Limitações e validade

Bit-flips são injetados por software; não há fonte real de radiação.

O perfil OBC-1U-LIMITED é didático e não representa todos os CubeSats.

O protótipo atual ainda não fornece resultados experimentais.

Comparar segredos no harness não equivale à detecção autônoma do receptor.

Medições de energia só serão afirmadas se houver instrumentação adequada.

# 10. Conclusão

O PQC-SAT transforma um tema abstrato em uma demonstração visual e reproduzível. A contribuição principal não é afirmar que um algoritmo pós-quântico é inseguro, mas demonstrar que segurança também depende da integridade dos dados, do protocolo e das restrições do hardware. A entrega atual consolida problema, hipótese, metodologia, protótipo e critérios de validação para o seminário.

# Referências

NIST. FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. 2024.

SEGATZ, F.; AL HAFIZ, M. I. Efficient Implementation of CRYSTALS-KYBER Key Encapsulation Mechanism on ESP32. arXiv:2503.10207, 2025.

AZEVEDO, B. L.; LAGROTA, V.; RIBEIRO, M. V. Multicore Implementation of ML-KEM on Embedded Devices. SBSeg, 2025. DOI: 10.5753/sbseg.2025.9783.

RAVI, P. et al. Side-channel and Fault-injection attacks over Lattice-based Post-quantum Schemes. ACM TECS, 2023.

PAIVA, D. et al. Fault injection platform for affordable verification and validation of CubeSats software. LADC, 2021.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet.